ПАСПОРТ

ДВЕРЬ СТАЛЬНАЯ ДСВ, ДСН

Общие сведения

Настоящий паспорт распространяется на двери стальные наружные (далее ДСН), на двери стальные входные с лестничной клетки (далее ДСВх), произведённые по ТУ 251210-001-92701000-21. Дверной блок (далее ДБ) в упаковке состоит из трех основных элементов: дверная коробка, дверное полотно, запирающие системы.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления ДБ не нарушая эксплуатационных свойств без отражения в данном паспорте и без уведомления потребителей.

Технические характеристики

ДБ классифицируются по следующим признакам:

- конструктивное исполнение:

- с открыванием наружу (из помещения, которое закрывается), так и с открыванием внутрь помещения.

- правое или левое открывание в зависимости от правил пожарной безопасности, строительных требований и пожеланий Заказчика.

- одностворчатого исполнения, состоящей из двух основных частей: дверной коробки и дверного полотна, двустворчатого исполнения, состоящей из трех основных частей: дверной коробки, рабочего дверного полотна (активной створки) и дополнительного дверного полотна (пассивной створки).

- в зависимости от комплектации может иметь 2 или 3 петли одностворчатая дверь, 4 или 6 петель двустворчатая дверь.

- в зависимости от модели может иметь один, два или три контура уплотнителя.

- в зависимости от назначения покрываются атмосферостойким или не атмосферостойким полимерно - порошковым покрытием

- эксплуатационные характеристики:

- Сопротивление полотна теплопередаче не менее 0,8 м²·°C/Вт.

- Звукоизоляции воздушного шума не менее 28 ДБ.

- Условия эксплуатации – ДБ может эксплуатироваться при температуре от -40 0С до +40 0С, при относительной влажности воздуха не более 40%.

Хранение и транспортировка

- Условия транспортирования и хранения ДБ установлены в зависимости от климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69. Подробная информация в Сервисной книге (см. QR код на обороте Паспорта)

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на ДБ при соблюдении правил монтажа, эксплуатации и ухода 1 год с даты приобретения.

- Гарантийный срок службы декоративных панелей из МДФ, при соблюдении указаний по эксплуатации и уходу – 6 месяцев.

- Гарантийный срок службы уплотнительной резинки при соблюдении указаний по эксплуатации и уходу – 6 месяцев.

- Гарантийный срок на запирающие устройства, при соблюдении указаний по эксплуатации и уходу: указанных в паспорте завода изготовителя:

- Замков: «KALE», «BORDER»- 5 лет; «Гардиан»– 3года; Про Сам – 1 год; замок электронный – см. в Руководстве пользователя вложенного в упаковку замка; механизм цилиндровый - 1 год, механизм «ночной» или торцевой задвижки -1 год;

- Безотказность, циклы открывания-закрывания ДБ - не менее 50 000 циклов.

- Срок службы металлоконструкции ДБ при соблюдении правил монтажа, эксплуатации и ухода – 10 лет.

- В случае возникновения гарантийного случая обращаться к официальному дилеру, где было приобретено изделие.

Гарантийные обязательства завода-изготовителя не распространяются на следующие случаи: ДБ

- с повреждениями механического характера вследствие несоответствующих условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации;

- с признаками самостоятельного ремонта, в том числе самостоятельной разборки запирающих устройств;

- установленные (смонтированные) с нарушением требований по монтажу;

- ДБ, установленные (смонтированные) специалистами не являющимися представителями продавца.

- ДБ, установленные с нарушением эксплуатации (установка ДСВХ в качестве входных с улицы, установка ДСН в помещениях с повышенной влажностью, и т.д.)

Паспорт изделия содержит данные об основных характеристиках ДБ, содержащий идентифицирующие данные, поэтому подлежит хранению в течение всего гарантийного срока. При обращении потребителя по гарантии к заводу изготовителю является обязательным документом к предъявлению. Чтоб не возникло

сложностей при гарантийном обслуживании, сохраните его в любой доступной форме.  Изготовитель может отказать в гарантийном обслуживании, если не сможет идентифицировать изделие.

ПАСПОРТ

ДВЕРЬ СТАЛЬНАЯ ДСВ, ДСН

Общие сведения

Настоящий паспорт распространяется на двери стальные наружные (далее ДСН), на двери стальные входные с лестничной клетки (далее ДСВх), произведённые по ТУ 251210-001-92701000-21. Дверной блок (далее ДБ) в упаковке состоит из трех основных элементов: дверная коробка, дверное полотно, запирающие системы.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления ДБ не нарушая эксплуатационных свойств без отражения в данном паспорте и без уведомления потребителей.

Технические характеристики

ДБ классифицируются по следующим признакам:

- конструктивное исполнение:

- с открыванием наружу (из помещения, которое закрывается), так и с открыванием внутрь помещения.

- правое или левое открывание в зависимости от правил пожарной безопасности, строительных требований и пожеланий Заказчика.

- одностворчатого исполнения, состоящей из двух основных частей: дверной коробки и дверного полотна, двустворчатого исполнения, состоящей из трех основных частей: дверной коробки, рабочего дверного полотна (активной створки) и дополнительного дверного полотна (пассивной створки).

- в зависимости от комплектации может иметь 2 или 3 петли одностворчатая дверь, 4 или 6 петель двустворчатая дверь.

- в зависимости от модели может иметь один, два или три контура уплотнителя.

- в зависимости от назначения покрываются атмосферостойким или не атмосферостойким полимерно - порошковым покрытием

- эксплуатационные характеристики:

- Сопротивление полотна теплопередаче не менее 0,8 м²·°C/Вт.

- Звукоизоляции воздушного шума не менее 28 ДБ.

- Условия эксплуатации – ДБ может эксплуатироваться при температуре от -40 0С до +40 0С, при относительной влажности воздуха не более 40%.

Хранение и транспортировка

- Условия транспортирования и хранения ДБ установлены в зависимости от климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69. Подробная информация в Сервисной книге (см. QR код на обороте Паспорта).

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на ДБ при соблюдении правил монтажа, эксплуатации и ухода 1 год с даты приобретения.

- Гарантийный срок службы декоративных панелей из МДФ, при соблюдении указаний по эксплуатации и уходу – 6 месяцев.

- Гарантийный срок службы уплотнительной резинки при соблюдении указаний по эксплуатации и уходу – 6 месяцев.

- Гарантийный срок на запирающие устройства, при соблюдении указаний по эксплуатации и уходу: указанных в паспорте завода изготовителя:

- Замков: «KALE», «BORDER»- 5 лет; «Гардиан»– 3года; Про Сам – 1 год; замок электронный – см. в Руководстве пользователя вложенного в упаковку замка; механизм цилиндровый - 1 год, механизм «ночной» или торцевой задвижки -1 год;

- Безотказность, циклы открывания-закрывания ДБ - не менее 50 000 циклов.

- Срок службы металлоконструкции ДБ при соблюдении правил монтажа, эксплуатации и ухода – 10 лет.

- В случае возникновения гарантийного случая обращаться к официальному дилеру, где было приобретено изделие. Гарантийные обязательства завода-изготовителя не распространяются на следующие случаи: ДБ

- с повреждениями механического характера вследствие несоответствующих условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации;

- с признаками самостоятельного ремонта, в том числе самостоятельной разборки запирающих устройств;

- установленные (смонтированные) с нарушением требований по монтажу;

- ДБ, установленные (смонтированные) специалистами не являющимися представителями продавца.

- ДБ, установленные с нарушением эксплуатации (установка ДСВХ в качестве входных с улицы, установка ДСН в помещениях с повышенной влажностью, и т.д.)

Паспорт изделия содержит данные об основных характеристиках ДБ, содержащий идентифицирующие данные, поэтому подлежит хранению в течение всего гарантийного срока. При обращении потребителя по гарантии к заводу изготовителю является обязательным документом к предъявлению. Чтоб не возникло сложностей при гарантийном обслуживании, сохраните его в любой доступной форме.  Изготовитель может отказать в гарантийном обслуживании, если не сможет идентифицировать изделие.